СИБТЕРМО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дровяные печи “СИБТЕРМО”

Внимательно прочтите данные руководства по эксплуатации и точно следуйте им, храните руководство в надёжном месте.

Содержание.

- Назначение.

- Описание

- Комплектность

- Технические характеристики

- Порядок работы

- Техническое обслуживание и ремонт.

- Меры предосторожности

- Назначение.

Печь дровяная туристическая, далее «печь» предназначена для поддержания необходимого температурного режима жилых помещений и палаток при условии соблюдения мер безопасности.

Допускается использовать в качестве топлива дрова, брикеты топливные, размер дров не должен препятствовать закрыванию дверцы камеры сгорания.

- Описание.

Печь изготовлена из стального листа толщиной 2 мм.

Газоотводящие трубы изготовлены из стального листа 0,5мм

Основные элементы конструкции:

- камера сгорания,

- дверца камеры сгорания

- дымовые каналы

- газоотводящие трубы

- зольник

- ножки

Разновидность печей в зависимости от отапливаемого объема:

- малая

- стандарт

- увеличенная.

- Комплектность.

В комплект поставки входят следующие элементы:

- Печь  – 1шт

- Зольник -1шт

- Труба 370мм -5шт

- Ножка -4шт

- Кочерга -1шт

- Сумка -1шт

- Технические характеристики.

| Разновидность | Масса, кг | Габариты в сумке, м (ш,в,г) | Габариты в рабочем положении, м (ш,в,г) | Объем камеры сгорания, л | Габариты топлива, не более, м | Объем помещения м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малая | 12,8 | 0,3х0,35х0,4 | 0,3х0,52х0,38 | 9,5 | 0,1х0,13х0,2 |  |
| Стандарт | 16,8 | 0,3х0,35х0,55 | 0,3х0,52х0,56 | 17 | 0,1х0,13х0,38 |  |
| Увеличенная | 20,8 | 0,38х0,35х0,55 | 0,4х0,52х0,56 | 23 | 0,12х0,2х0,38 |  |

- Порядок работы.

  - Первое протапливание.

Первое протапливание должно осуществляться на открытом воздухе с целью убедиться в отсутствии повреждений печи, а также выгорания масел и прочих вредных веществ.

  - Подготовка места установки печи.

Освободите достаточно пространства для установки печи, вывода труб наружу, расположения топлива и работы истопника. Поверхность для установки печи должна быть негорючей, жесткой и ровной, обеспечивать надежную устойчивость изделия. Место установки должно иметь надежный приток свежего воздуха.

  - Подготовка печи к работе.

- Извлеките части печи из сумки.

- Проведите визуальный осмотр, части печи должны быть целыми, не иметь вмятин и трещин, не иметь внутри грязи и посторонних предметов.

- Убедитесь в пригодности топлива для растопки печи.

- Прикрутите ножки, установите печь на подготовленную площадку, топкой ко входу, установите трубу в дымный канал, оставшиеся трубы друг в друга и плотно соедините их между собой. Верхняя труба должна возвышаться над крышей помещения не менее чем на 0,5м.

- При наличии датчика задымления, включите его, установите поблизости от печи в соответствии с инструкцией.

  - Протапливание.

Все операции с печью проводите в огнеупорных перчатках, при помощи кочерги.

- Заложите топливо в камеру сгорания, подожгите. Рекомендуется начинать растапливание с мелкой сухой щепы. Дверца камеры должна быть надежно закрыта во время горения топлива.

- Убедитесь в отсутствии щелей и задымления, в наличии тяги в трубе.

- Регулируйте приток воздуха и интенсивность горения при помощи зольника.

- В процессе горения в печи контролируйте исправность датчика задымления и элементов печи, не допускайте детей и недееспособных, неподготовленных людей ближе 1м к работающей печи.

- При достижении необходимого температурного режима, закройте зольник. Либо оставьте небольшую щель, обеспечивающую нормальное горение/тление топлива.

Печь при полной загрузке будет отдавать необходимое количество тепла несколько часов, в дальнейшем необходимо повторить цикл протапливания.

- Во избежание загрязнения печи и труб продуктами горения, не забывайте проводить техническое обслуживание согласно данной инструкции.

- Не оставляйте печь без надзора в процессе эксплуатации.

  - Завершение работы.

- Дождитесь полного прогорания топлива и остывания корпуса печи до температуры не выше 30 градусов.

- демонтируйте трубы

- вычистите камеру сгорания, стряхните пепел в зольник и выбросьте содержимое в отведенное место

- открутите ножки

- прочистите все части печи от нагара и грязи

- уложите все элементы печи в сумку.

- Техническое обслуживание и ремонт.

В процессе эксплуатации прочищайте дымоход печи не реже 1раза в 12ч

Ремонт печей возможен только в условиях завода – производителя.

- Меры предосторожности.

Помните, что печь, это опасное нагревательное устройство.

-Эксплуатация печи разрешена только ознакомившемуся с данной инструкцией,  совершеннолетнему человеку.

- Не подпускайте детей и недееспособных людей ближе 1 м к работающей печи.

- Не используйте в качестве топлива и розжига  легковоспламеняющиеся жидкости и не рекомендованные виды топлива, такие как уголь, пластик, ДВП и т.д.

- Не допускается внесение изменений в конструкцию печи

- Не допускается использование печи не по назначению, сушить на ней вещи, лить воду, перемещать во время работы и т.д.

- Не допускается перекаливания печи, работа в интенсивном режиме более 5 часов.

- Проводите эксплуатацию печи в огнезащитных перчатках и негорючей одежде.

- Следите за целостностью и чистотой всех частей печи в процессе эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Не оставляйте печь без надзора в процессе эксплуатации.

ХОРОШЕГО ОТДЫХА!

Изготовитель: ООО «СИБТЕРМО» г.Омск, Российская федерация

Сервисное обслуживание и приём рекламаций производится в ООО «СИБТЕРМО».

Тел. 8(800)250-93-50,  e-mail:sibtermo-omsk@mail.ru,  www.sibtermo.su

YT: Youtube.com/СИБТЕРМО VK: vk.com/sibtermo